山东飞源新材料有限公司“6·17”

一般中毒事故调查报告

2023年6月17日凌晨2时26分，位于淄博市高青县化工产业园内的山东飞源新材料有限公司，1000t/a三氟甲基苯胺装置三楼高温C釜软连接处泄漏，造成少量氟化氢泄漏，发生一起中毒事故，造成2人中毒（6人经淄博市职业病防治院1天观察后诊断为无需观察），直接经济损失8.7898万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等有关法律法规，经高青县政府批准，成立了由县应急局、县公安局、县总工会、经济开发区有关人员组成的事故调查组，并邀请县纪委监委参加，同时聘请省级安全专家对事故进行了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、分析鉴定、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因、间接原因、应急处置、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故责任和性质，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）山东飞源新材料有限公司

山东飞源新材料有限公司（以下简称飞源新材料公司）成立于2015年，注册地址为淄博市高青县高城镇清河工业园4号路5号，法定代表人周×，现有1000t/a三氟甲基苯胺装置一套，及配套的污水处理装置一套，主要原材料是对甲苯胺、三光气、无水氟化氢、氯气，涉及氟化和氯化2中危险工艺，为一级重大危险源，产品为2,6-4-三氟甲基苯胺，目前有职工100人左右。2022年12月7日取得《危险化学品安全生产许可证》（（鲁）WH安许证字[2022]030743号），有效期至2025年12月24日。

（二）生产工艺情况（氟化反应）

氟化反应式：

将光氯化产物放入氯化液计量罐（V2116a-b)，降温后备用。

低温氟化反应：低温氟化反应釜（R2106a-b）从AHF中间罐（V2115a-b）等处定量备入无水氟化氢，将温度降至3℃以下，在搅拌的情况下，将氯化液计量罐（V2116a-b)的光氯化产物定量、缓慢、匀速的泵入到低温氟化反应釜（R2106a-b）反应，反应温度0~5℃，反应压力0.4MPa以下，过程中压力高于0.4MPa时，开启尾气泄压阀慢慢泄压，光氯化产物滴加完毕，继续反应0.5小时，反应结束，得到低温氟化液，备用。期间反应尾气（HF和HCl）先经冷凝器（E2111/E2133）冷凝回流HF至低温氟化反应釜（R2106），再经低温氟化尾气缓冲罐（V2155），再去总缓冲罐（V4105），与高温氟化反应和环氯化反应尾气汇总后进入含氟化氢尾气处理系统。

高温氟化反应：将低温氟化反应液备入到高温氟化反应釜（R2107），控制4小时升温至70℃，随后，保温保压反应5小时，期间压力控制在1MPa左右，温度控制住70~75℃，然后继续保持温度，控制3.5小时缓慢泄压到0.35MPa，将AHF接收罐（V2120）并入高温氟化反应系统，开始回收AHF，继续缓慢泄压，当压力下降至0.25MPa，取第一次样，当AHF回收量达到1800Kg时，停止回收AHF，取第二次样，取样合格，得到氟化液（主要成分：无水氟化氢、4-三氟甲基苯胺），待转备用。期间反应尾气（HF、CF2O和HCl）先经冷凝器（E2112/E2113）冷凝回收氟化氢至HF接收罐（V2120/V2121），再压入AHF储罐（V2115b），用于下批氟化反应套用，尾气再经高温氟化尾气缓冲罐（V2156），再去总缓冲罐（V4105），最后与低温氟化反应和环氯化反应尾气汇总进入含氟化氢尾气处理系统。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月17日凌晨0时11分许，2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺装置三楼高温氟化釜乙班完成“低温氟化釜R2106a至高温氟化釜R2107c转料”操作，中控人员关闭进料切断阀XV-20803c，并通知现场操作人员关闭现场手阀，在从低温氟化釜向高温氟化釜倒完料时，应该将现场低温氟化釜阀门和高温氟化釜两个阀门同时关闭，但现场操作人员曹××只将低温氟化釜阀门关闭，未将高温氟化釜阀门关闭，导致物料进入倒料软管。0时15分，高温氟化釜R2107c开始升温反应，随着高温氟化釜升温，高温氟化釜内压力变大，倒料管线不耐压，导致倒料软管破裂。2时26分低温进高温间的软管发生轻微泄漏。事件发生后，乙班班长曹×紧急通知中控室人员立即开启消防水用水雾吸收，DCS控制室人员开启装置泄压系统进行泄压，并向当日值班领导产品部副经理周××、品管部主任耿××、产品部经理宗××进行了汇报进行了汇报。后乙班班长曹×和当班人员张×穿戴重型防护服、空气呼吸器对该阀门进行了关闭确认，中控室人员发现高温氟化釜R2107c釜内压力快速下降，当班人员也接到现场操作工从对讲机中的报告，并从现场看到氟化氢白色烟雾从装置三楼飘散。当班人员立即通知中控室人员安排氟化岗位暂停氟化反应并紧急泄压。2时40分左右，现场烟气变小，判断现场安全后，现场操作人员携带正压式空气呼吸器进入三楼，对高温氟化釜R2107c进行检查，成功关闭高温氟化釜进料手阀。2时40分进行应急泄压完毕，现场应急处置工作完成。

（二）应急处置情况

事故发生后，飞源新材料公司在总经理周×指挥下立即启动应急救援预案，通知现场所有人员紧急撤离了现场，并安排人员穿着防护服进行现场紧急处置，厂区内人员未发生人员受伤。随即对周边厂区淄博飞源化工有限公司和南大光电（淄博）有限公司进行了排查，未发现有人中毒，后经东方飞源（山东）电子材料有限公司（以下简称“东方飞源”）告知，有8名人员受到影响，7人自行到淄博市中心医院高青院区后转淄博市职业病防治医院就诊治疗，1人由东方飞源送往淄博市职业病防治医院。经1天观察治疗后，有5人身体无明显症状，出院回家，3人继续住院治疗。飞源新材料安排安全总监高×到淄博市职业病防治医院了解情况并协调解决医疗费、陪护费等费用。6月17日凌晨3时30分左右飞源新材料公司向化工园区进行报告。7时左右，县应急局和园区主要领导、分管领导及相关工作人员带领专家对飞源新材料公司软管泄漏事故进行了全面排查和原因分析，提出合理的建议并要求其采取必要措施确保安全，避免发生次生事故，并对周围企业有无受影响人员进行再次确认。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成2人中毒，为东方飞源外包公司（淄博元英信息科技有限公司）的宗××、李××。东方飞源职工段××、外包公司（淄博元英信息科技有限公司）的韩×等5人感觉眼睛、嗓子不舒服，6人经淄博市职业病防治院1天观察后诊断为无需观察。

（二）直接经济损失

本次事故造成直接经济损失8.7898万元。其中，更换软管300元，泄漏的氟化氢约100公斤，1300元，用于2人治疗中毒费用86298元。

四、事故发生的原因分析

（一）直接原因

人为误操作，飞源新材料公司操作工曹××，不能熟练掌握岗位操作规程和工艺流程，未严格按照操作规程和流程进行作业，在低温氟化釜到高温氟化釜进行倒料完成后未将阀门关闭，造成了此次事故发生。

（二）间接原因

1.飞源新材料公司主体责任未落实，未认真实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真落实风险分级管控和隐患排查治理制度，对从业人员的教育培训特别是岗位操作流于形式，致使操作人员未能掌握岗位操作规程和工艺流程，安全风险管理缺失、专业管理缺位。

2.飞源新材料公司班组长、车间主任、生产经理、安全总监等各级安全管理人员履职不到位，班组长、车间主任未履行好各自现场安全工作职责，未做好对员工的车间级、班组级教育培训，各级安全管理人员未履行好安全生产管理职责，致使职工安全防范意识淡薄。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议问责单位和人员

由飞源新材料公司提出对公司内部相关责任人员的处理，将处理结果报应急管理部门备案。

（二）建议行政处罚的单位和人员

1.飞源新材料公司，对事故发生负有主要责任。飞源新材料公司未落实主体责任，未认真落实风险分级管控和隐患排查治理制度，对从业人员的安全教育和培训流于形式，安全风险管理缺失、专业管理缺位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，由高青县应急局依法对其处以行政处罚。

2.周×，飞源新材料公司主要负责人，主持飞源新材料公司全面工作，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，由高青县应急局依法对其处以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三、亡羊补牢，落实“四不放过”原则，切实加强危险化学品企业安全生产工作，有效防范类似事故发生，提出如下措施和建议：

（一）安全教育培训到位。各企业要强化安全教育培训，分行业领域、分操作岗位、分生产环节，以政策和法律法规、操作规程、安全注意事项、应急处置措施等内容为重点，开展全员精准化教育培训，抓实抓细安全管理人员、特种作业人员、新上岗人员等人员培训，确保从业人员熟悉掌握安全生产规章制度和操作规程，坚决守住安全生产底线。

（二）全面深化风险分级管控和隐患排查治理体系建设。各危险化学品企业要切实履行安全生产主体责任，强化风险管控理念，牢固树立风险意识，组织安全、工艺、设备、电气、仪表等人员全面进行风险辨识和隐患排查，除对重大风险进行管控外，对平时看似无风险和风险程度低的装置或部位开展深入、全面地风险辨识，把看不到、想不到的风险辨识出来，制定措施，按照管控措施清单，全面排查、及时治理、消除隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。

（三）强化安全监管责任落实。各镇办、经济开发区、化工产业园和各有关部门要强化红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，加大安全监管和执法检查力度，督促危险化学品企业进一步落实安全生产主体责任，强化主要负责人安全责任落实，监督企业不断提升安全管理水平和从业人员综合素质，坚决遏制各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

山东飞源新材料有限公司“6·17”

一般中毒事故调查组

2024年6月3日