云南大为制氨有限公司

“7·28”液氨泄漏事故调查报告

2021年7月28日6点17分左右，云南大为制氨有限公司尿素分厂C尿素装置1#液氨泵突发液氨泄漏事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失141万元。

事故发生后，曲靖市沾益区委、区政府高度重视，区政府主要领导、分管领导及相关部门领导第一时间赶赴事故现场，组织指导应急救援和善后处置工作。

2021年7月29日，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，曲靖市沾益区人民政府成立了曲靖市沾益区云南大为制氨有限公司“7·28”液氨泄漏事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由区应急管理局、区工信局、区工业园区管委会、区市场监督管理局、区纪委监委、市公安局沾益分局、区人社局、区总工会等成员单位组成，并聘请曲靖市安全生产专家组成员组成专家组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

（一）事故单位基本情况

云南大为制氨有限公司（以下简称大为制氨公司）于2005年3月29日领取企业法人营业执照，公司注册资本为人民币1,637,85.19万元。现为云南云天化股份有限公司（以下简称云天化股份）的控股子公司。公司主生产装置50万吨/年合成氨装置于2005年1月开工建设，于2008年5月建成投产。2015年3月，云南云维集团有限公司（以下简称云维集团）所属尿素C系统（产能30万吨/年）整合进入大为制氨。

2017年6月，云南煤化工集团有限公司（以下简称煤化集团）实施合成氨-化肥业务板块资产业务重组工作，将云维集团所属尿素A系统（产能15万吨/年）、B系统（产能13万吨/年）、联碱装置（产能18万吨/年）整合进入大为制氨。同时形成产、供、销一体化独立经营，提级为煤化集团直接管理。

2020年7月，煤化集团将其持有大为制氨公司93.89%的股权转让给云天化股份，公司股东由煤化集团、曲靖大为焦化制供气有限公司（以下简称大为焦化）变为云天化股份（出资额为153,775.05万元，股权比例为93.89%）、大为焦化（出资额为10,010.15万元，股权比例为6.11%）。

（二）事故单位尿素分厂简介：

云南大为制氨有限公司所属尿素分厂负责管理三套尿素生产装置，总产能为58万吨/年。其中：尿素A系统为水溶液全循环法生产工艺，装置产能为15万吨/年，已经报废；尿素B系统为意大利斯南姆公司氨自汽提生产工艺，装置产能为13万吨/年（在役）；尿素C系统为CO2气提法生产工艺，装置产能为30万吨/年（在役）。事故发生装置为尿素C系统，事故发生时处于正常生产过程中。工艺简介如下：

尿素生产装置C系统以NH3和CO2为原料，采用CO2气提尿素工艺技术。来自氨库区的原料液氨被高压液氨泵加压后进入尿素合成系统。来自公司低温甲醇洗装置的二氧化碳气体，经二氧化碳压缩机加压后，去脱硫和脱氢工序，脱硫采用活性炭，脱氢在压缩前加入脱除气体中残余氢气和设备防腐需要的少量空气，保证进入二氧化碳汽提塔之前的氧含量达到0.4％以上，氢在脱氢催化剂转化为水。二氧化碳经汽提塔后进入合成系统。

NH3、CO2、回收的甲铵液共同在合成塔内反应生成尿素和甲铵溶液。合成塔溢流管流出的尿素和甲铵溶液，经过CO2汽提、低压分解和洗涤吸收，从溶液中回收的二氧化碳和氨返回合成塔，少量废气经洗涤后从惰气放空塔排放(G1) 主要污染物是氨。尿素溶液在后续的分解分离得到的尿素溶液送蒸发浓缩。尿素溶液经两段蒸发被浓缩到约99.7％,熔融尿素由熔融泵送往位于造粒塔顶部的旋转喷头进行造粒，下落的尿素颗粒在造粒塔内被吸入的空气冷却，造粒塔底得到的成品颗粒尿素由胶带输送机送至包装楼包装。

工艺原理：

尿素的工业生产以氨和二氧碳为原料，在高温和高压下进行化学反应，反应分两步，首先是液态NH3和气态CO2形成液态的氨基甲酸铵，放出大量热：

2NH3+CO2→NH4COONH2

第二步氨基甲酸铵脱水生成尿素，反应是在液相中进行的吸热反应：

NH4COONH2→NH2CONH2+H2O

总反应：

2NH3+CO2→NH2CONH2+H2O

（三）事故发生设备基本情况

事故发生设备为尿素C系统装置1#液氨泵，该泵主要工艺功能为：将来自公司氨合成工序2.5MPa压力的液氨加压至17MPa左右，送入尿素合成系统进行尿素合成反应。

该泵结构为卧式柱塞泵，生产厂家为：上海大隆机器有限公司；位号：P06401A；型号：3YA-25/18.35-TB；功率：160Kw.h；排液量：25m3/h；设计压力：18.35MPa。

该设备在2009年随尿素C系统主体装置一起安装，于2010年5月与主体装置同步投入生产使用至今。

二、事故经过及应急救援处置情况

2021年7月28日5点57分，云南大为制氨有限公司C尿素装置当班操作工晏宝围出主控室执行现场巡检，在6点16分巡检至3#氨泵处，看见1#氨泵处有大量液氨泄漏，立即用对讲机向主控室汇报1#液氨泵刺漏情况，并从4#甲铵泵处迅速跑回主控室。

6点17分，主控室内人员通过监控视频看见框架一楼已经有大量氨雾，班长茹德元立即命令尹瑞打电话报告调度并通知其他岗位人员撤离，同时向在二楼值班室的值班技术员秦朴生报告1#氨泵发生泄漏，6点18分主控室有毒有害气体监测报警器超限报警。

6点18分，分厂值班厂长杨应东及技术员秦朴生进入主控室，询问基本情况后，分厂厂长杨应东下令立即系统紧急停车。尹瑞用座机电话通知电工立即撤离。

6点19分，在紧停控制台旁的秦朴生按下了紧急停车按钮，系统紧急停车。

6点21分，泄漏氨气逸散到主控室外，班长茹德元在DCS上关闭合成塔出液调节阀后通知主控人员佩戴防毒面具向C系统包装仓库方向撤离。在撤离过程中发现仪表工李玲趴在主控室门口，就拉着李玲一起向包装仓库撤离，在厕所楼梯处遇到返回的孙正才、晏宝围一起扶着李玲撤到包装C库南面。分厂厂长杨应东电话通知副厂长张弘所：C系统1#氨泵泄漏，启动分厂应急救援预案，并安排秦朴生组织进行人员搜救。

6点23分，撤到包装仓库旁后，厂长杨应东确认撤离人数，未发现电工孔繁立。同时，杨应东联系调度切送尿素C系统液氨阀。班长茹德元佩带空呼绕到框架二楼切除氨过滤器出口阀。

6点26分，因值班仪表工李玲出现呕吐症状，秦朴生打电话给调度要求联系120救援。

6点27分，调度接到尿素分厂请求120救护支援的电话，调度员朱家松立即通知曲煤焦化救援队到C尿素现场开展救援。

6点31分，晏宝围佩带空呼返回主控室后带领主操郭勤芬撤离，然后继续寻找电工孔繁立，但仍未发现。后协同茹德元到框架二楼停蒸发系统并打开CO2放空阀。杨应东从包装绕到尿素办公楼前寻找电工，在单车棚前发现有人受伤倒地，立即通知值班技术员秦朴生将受伤人员转移至上风向处。经确认伤员就是孔繁立，处于昏迷状态，立即进行心肺复苏急救。

云南大为制氨总经理韩林刚随即启动公司事故应急救援预案，电话要求孙国武通知公司事故应急指挥部成员立即赶到现场进行事故处置救援。公司事故应急指挥部成员立即赶往事故现场进行应急指挥及处置。

6点44分，120救护车到达现场，杨应东带人立即将孔繁立抬上救护车送到沾益区人民医院花山分院进行急救。同时总经理韩林刚开车沿宣天公路巡查后也到达现场，了解了生产装置已经紧急停车，命令质检部继续对尿素分厂区域及宣天一级公路周围进行环境监测，随即开车将受伤的仪表工李玲送到沾益区人民医院花山分院进行治疗。

7点10分，公司董事长宋向礼电话向沾益区应急管理局局长严光晏报告，大为制氨尿素分厂C系统发生液氨大量泄漏，有两名人员中毒，目前正在医院救治，并且请求通知沾益区人民医院尽快增援花山分院急救力量。沾益区应急管理局接报后立即向政府分管领导报告，政府分管领导接报后随即向政府主要领导报告，政府主要领导立即组织区应急、消防、工信、园区、环保、气象、市场监管、卫健等部门赶赴事发现场进行应急处置工作。

7点51分，区应急管理局局长严光晏、区卫健局领导及区人民医院专家赶到花山分院指导和参与对孔繁立的抢救。李玲被转至曲靖市第一人民医院抢救，目前已恢复正常。

8点20分，急救专家组综合评估，宣布孔繁立经抢救无效死亡。

11点10分，经区应急管理局、消防救援大队、区生态环境分局确认，现场事故状态已经处理完毕，未造成次生安全事故和环境污染事故。

三、人员伤亡和经济损失

云南大为制氨有限公司“7·28”液氨泄漏事故导致1人死亡1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失141万元。

四、事故性质认定

事故调查组经现场勘测、调取相关记录，分析认定：云南大为制氨有限公司“7·28”液氨泄漏事故，是一起一般生产安全责任事故。

五、事故发生的原因

（一）事故直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：云南大为制氨有限公司尿素分厂C尿素装置1#液氨泵入口管本体从制造出厂先天性存在选材不合理，不适用于液氨介质；焊接工艺不规范，使用寿命被降低等问题。1#液氨泵入口管在服役11年过程中长期受交变工作应力作用，加之部件本身存在先天性缺陷，在长期使用过程造成疲劳损伤，入口管本体发生泄漏，由于选用材质不适用于-20℃以下的液氨，导致本体突然疲劳脆性断裂，造成液氨大量泄漏。尿素分厂主要负责人作为现场处置指挥长未严格履行现场处置职责，导致电仪中心尿素电工班副操孔繁立、仪表工李玲2人未正确佩带应急装备，风向辨识错误，撤离路线选择错误，造成2人中毒受伤（孔繁立经抢救无效死亡），导致事故发生。具体分析如下：

1.事故突发性调查情况

为全面分析事故设备是否存在“带病运行”情况，泄漏是突然发生还是已经泄漏未及时处理两方面问题，事故调查组通过调取分析事故发生前3天设备运行的压力、流量工艺指标和有毒气体泄漏 监测记录等，查阅涉及事故设备的巡检、隐患排查、交接班记录台账和监控视频等内容并询问相关人员，最终得出结论：事故设备不存在“带病运行”情况，液氨大量泄漏前设备处于正常运行状态，该起液氨大量泄漏为突发性安全事故。

2.事故设备突发脆断调查情况

调查组委托具有相应资质的第三方做了强度计算、材质检验、金相组织检验，通过对断裂处的疲劳程度、设备缺陷等因素分析得出事故设备突发脆断原因为：由于设备制造厂商未正确选用《机动往复泵》GB/T9234-2008标准，而错用成已作废的GB/T9234-1997《机动往复泵》，导致选用了低温冲击韧性较差、允许使用条件为-20℃～425℃的20#碳钢，造成泵液氨入口长径法兰材质20#碳钢与泵体3Cr13为异种钢角焊缝结构，降低了焊接接头的韧性和使用性能，在长时间交变载荷作用下管壁最薄、应力相对较大的焊缝热影响区产生微裂纹源，当率先裂纹源穿通壁厚时液氨漏出吸收空气热量蒸发形成低温环境(-20℃～-34℃)导致进口管脆性断裂。

3.应急逃生不利调查情况

1）尿素分厂现场指挥处置不力。事发当天，尿素分厂主要负责人作为分厂值班领导，在事故发生后，未严格按照现场处置预案履行指挥长职责；未有效组织当班人员及时切断物料来源，未有效组织当班人员正确佩带应急装备，研判逃生路线并科学撤离。分厂当班技术人员及当班班长未严格履行现场处置职责，及时开展工艺处置，防止事态扩大。

2）应急逃生装备选用错误。电仪中心驻尿素分厂电工班配备有空气呼吸器1台，过滤式防毒面具10套（其中防氨8套、防有机气体2套）急救箱1个；电仪中心驻尿素分厂仪表班配备有空气呼吸器1台，过滤式防毒面具10套（其中防氨5套、防有机气体5套），事发时应急装备配备数量足够电仪中心2名电工使用。但是事故发生时，电仪中心2名电工均未按照要求佩戴空气呼吸器逃生，2人均使用了过滤式防毒面具，其中电工孔繁立（死者）在使用过滤式防毒面具过程中错误选用防有机气体滤毒罐。

3）应急逃生路线选择错误。事故发生现场设置了风向标，但是在液氨大量泄漏的情况下无法看到风向标，曲靖市沾益区花山街道常年主导风向为西南风向，但事发时为北风向，无法辨识风向导致电仪车间2名电工错误选择逃生路线。

（二）事故间接原因

1.尿素分厂属地管理责任落实不到位。尿素分厂设有尿素工艺、合成氨库和电仪中心驻尿素分厂电工、仪表等多个岗位，但日常分厂的风险辨识、教育培训、应急演练等内容均只重点组织尿素工艺班开展，对其他岗位处于失察失管状态，属地管理责任落实不到位。

2.尿素分厂应急制度及演练针对性不强。一是应急处置卡针对性不强。云南大为制氨尿素分厂工艺班组《应急处置卡》，风险提示中有9种事故类型，应急处置方法全部采用相同的7个步骤进行处置，发生事故后的应急处置没有针对性，处置方法太过笼统，缺乏对事故处置的指导性。二是应急演练未实现全员参与。尿素分厂今年6月9日组织开展了尿素B系统C-05液氨储槽泄漏事故应急演练，对本单位员工组织了演练方案的培训，但是未将电仪中心驻尿素分厂电工班、仪表班的员工纳入统一的演练培训，属地管理的意识不强，容易造成电工班、仪表班员工对液氨泄漏应急逃离实践的缺失。三是应急演练内容不全面。电仪中心的应急演练主要注重电气火灾事故和突然停电事故方面，没有考虑电仪中心员工面临风险的多样性、复杂性和危险性，没有有针对性的组织电工班、仪表班员工开展相关的应急处置和疏散逃离应急演练。

3.尿素分厂风险辨识不到位。尿素C系统液氨原料由氨库直接送往尿素装置，在长达370米的主工艺管线上全是手动截断阀门，尿素分厂未认真辨识出如有大量液氨泄漏无法自动紧急切断的风险；未对大量液氨泄漏情况下无法辨识逃生路线、撤离集合点的风险进行辨识；未对大量液氨泄漏情况下现场员工应急装备失效的风险进行辨识。

4.尿素分厂安全管理工作未全面落实到位。在事故调查过程中，发现中控操作人员存在报警值不记录、不处理的长期违章行为，虽然公司制定了《云南大为制氨有限公司尿素分厂气体在线监测管理制度》，但没有认真组织排查考核，长期未发现这类违章行为，分厂级安全管理工作浮于表面，未全面落到实处。

5.尿素分厂职工职业技能不足。调查组认为，在事故发生时尿素分厂操作人员虽然进行了紧急停车，但从事故状态下工艺应急处置措施、应急逃生组织自救措施、应急装备穿戴选用均存在较大缺陷，充分反映出尿素分厂职工日常职业技能培训不到位、能力不足等问题。

六、责任划分及对有关责任人员和单位的处理意见

通过对事故原因的分析，依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令），对本次事故责任划分和处理意见如下：

（一）企业责任及处理意见

云南大为制氨有限公司未按《中华人民共和国安全生产法》认真落实企业主体责任，未全面辨识分析液氨大量泄漏时应急处置措施的有效性和可靠性，并采取有效防范措施；未全面辨识出运行长达11年设备存在的损坏风险，并采取有效措施；未全面组织所有在岗职工参与的岗位应急演练，导致事故发生，对本次事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局给予罚款35万元行政处罚。

（二）相关人员责任及处理意见

1. 孔繁立，云南大为制氨有限公司电仪中心尿素电工班副操。事故发生时，未严格按照公司规定正确使用应急逃生装备，对本次事故负有直接责任。但因在事故中死亡，其责任不予追究。

2.杨应东，云南大为制氨有限公司尿素分厂厂长。作为尿素分厂主要负责人，未全面组织工艺、设备部门从装置各项设备的设计、安装、使用进行全面风险辨识，导致事故设备长期疲劳运转，未采取有效防范措施；事故发生时作为现场指挥长，未严格履行现场指挥职责，未有效组织所有当班人员正确佩带应急装备进行工艺处置和应急逃生，对本次事故负有直接管理责任。建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

3.王惠平，云南大为制氨有限公司分管设备副总。未严格要求、指挥设备管理部门全面研究辨识运行长达11年设备面临的疲劳损害风险，提出有效防范措施；装置设备的设计、安装、使用进行风险辨识不全面；对公司“四区分离”工作督促推动力度不够。对事故发生负有领导责任，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

4.于最达，云南大为制氨有限公司分管安全副总。作为公司分管安全的副总，制定、督促各分厂开展具有针对性的岗位应急演练不够，对分厂职工事故状态下逃生能力掌握不够，未严格指挥、督促分厂开展有针对性岗位应急教育培训。对事故发生负有领导责任，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

5.何玉波，云南大为制氨安环部部长。未全面研判辨识公司应急预案、应急处置卡、应急演练的实用性和针对性；未严格督促、指挥各分厂落实属地安全管理责任；未严格监督、指挥各分厂开展应急教育培训。对事故发生负有监管责任，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

6.太红林，云南大为制氨有限公司生产部部长。未严格全面研究辨识运行长达11年设备面临的疲劳损害风险并采取有效措施；设备日常维护检查存在漏洞，未监督、指挥尿素分厂辨识出事故设备进口管作为承压部件可能存在的风险。对事故发生负有监管责任，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

7.李正方，云南大为制氨有限公司尿素分厂设备副厂长。未严格指挥、领导尿素分厂相关技术人员对长期运转设备可能存在的疲劳运转风险进行辨识；未全面领导、指挥分厂技术人员对非特种设备的承压部件开展风险辨识和隐患排查治理。对事故发生负有监管责任，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

8.张弘所，云南大为制氨有限公司尿素分厂工艺副厂长。未全面辨识出工艺操作过程中存在的液氨泄漏风险并采取有效控制措施；未严格监督指导工艺操作人员提升应急处置技能；未严格监督落实工艺操作劳动纪律，对工艺操作人员长期存在的违章行为失察失管。建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

9.彭洪兵，云南大为制氨有限公司尿素分厂支部副书记。未严格履行安全生产“党政同责，一岗双责”职能职责，督促尿素分厂全面开展风险辨识和隐患排查治理工作；未严格督促尿素分厂掌握提升应急处突能力。未严格监督落实工艺操作劳动纪律，对工艺操作人员长期存在的违章行为失察失管，对事故发生负有监管责任，建议由曲靖市沾益区应急管理局按照相关法律法规进行处理。

10.秦朴生，云南大为制氨有限公司尿素分厂2级管理人员；

茹德元 ，云南大为制氨有限公司尿素分厂C系统工艺操作3班班长；

尹瑞，云南大为制氨有限公司尿素分厂C系统工艺操作3班副操；

晏宝围，云南大为制氨有限公司尿素分厂C系统工艺操作3班副操；

上述4人存在的长期违章行为由云南大为制氨有限公司进行处理，并报送曲靖市沾益区应急管理局审核。

七、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，亡羊补牢，坚决杜绝类似事故发生，提出如下建议措施：

（一）进一步强化设备设施管理，全面杜绝监管漏洞。全区危化生产、储存企业，特别是大为制氨有限公司要认真汲取此次设备事故教训。全面排查企业设备监管漏洞，此次事故设备进口管为承压部件，但未列入特种设备，在日常管理中属于监管漏洞，实际为承压部件但未按照特种设备进行监管。全区各危化、生产企业要全面开展设备隐患大排查整治行动，对承压、易腐蚀、易泄漏部件开展全面排查并纳入日常重点监管内容。

（二）进一步强化长期服役装置风险辨识，防止设备长期疲劳运行。近几年，全区已发生2起由于设备设施长期疲劳服役引发的一般安全事故，全区各危化生产、储存企业要进一步汲取事故教训，加强对长期服役装置的风险辨识。一是全面梳理各设施设备的设计图纸、安装图纸、使用安全说明书等是否与装置现状相符合对应。二是要主动聘请相关行业专家对服役时间长，特别是服役年限10年以上的设施设备进行排查鉴定和风险辨识。三是具备条件的企业要主动对服役时间长的设施设备进行更新换代，不具备条件的要全面分析风险制定具体有效的防范措施。

（三）进一步加快“四区分离”推进进度，提升控制室防护能力。全区各危化企业要深刻汲取此次事故教训，全面加快“四区分离”工作进度，全面提升控制室抗爆、防毒等保护操作人员生命健康安全的能力。全面辨识控制室、外操室引风口在有毒气体泄漏情况下的安全供气风险，并采取有效措施；全面辨识控制室、外操室在爆炸事故状态下的抗爆能力风险，并采取有效措施。全区“四区分离”工作重点和目的是保护职工生命安全，要加快将所有控制室、操作室、值班室和其他人员聚集场所撤离装置区，四区隔离工作禁止占用逃生通道，确保逃生通道畅通无阻。

（四）进一步提升自动化水平，以自动化控制及时应急处突。近几年，全区“两重点一重大”装置区自动化控制率已达100%，但是自动化使用率不足的隐患仍然存在。非“两重点一重大”装置区自动化空置率仍然不高，全区各危化生产、储存企业要深刻汲取此次事故教训，提升对易燃、易爆、易中毒危险化学品的自动控制能力，全面辨识突发事件下不能紧急切断的风险，并采取切实有效的自动控制手段。

（五）进一步提升应急演练的针对性，做到演有所用。全区各危化企业特别是云南大为制氨有限公司，要进一步强化应急演练的针对性，特别是要全面开展针对岗位操作人员应急处突、应急逃生的应急演练，确保全员都参与、全员都熟悉、全员都能实战。各危化生产、储存企业，特别是涉及有毒、易燃易爆气体的企业要全面强化所有岗位职工的应急装备穿戴和应急逃生能力。

（六）进一步配齐配全应急装备设施，全力保障职工生命安全。全区危化、生产企业要认真汲取此次事故教训，对易中毒、易然易爆有人员的场所，要严格按照人员数量配备足够数量的应急装备，并确保人人会穿、人人会用。各危化生产企业要全面排查应急疏散通道、应急逃生标识、应急逃生路线、应急撤离集合点标识是否缺失、实用有效。各央企、国有企业要带头试点人员定位系统、自动疏散逃生系统、自动监控指挥系统等自动化应急系统。

（七）进一步强化属地管理责任，确保安全管理无死角。全区危化生产、储存企业要进一步压实“三个必须”责任和属地管理责任，要全面保障各分厂、各车间所有在岗职工全部接受教育培训、全部了解风险隐患、全部掌握应急处突逃生知识，做到属地内安全管理不漏一人，全面落实好属地管理责任。

（八）进一步强化教育培训，提升员工职业技能水平。全区危化生产、储存企业要进一步加强教育培训能力建设，以风险辨识和隐患排查治理、工艺设备操作、应急处突能力等为重点优化、量化教育培训内容和方式，以企业自主教育培训和社会化教育培训相结合的方式不断提升职工职业技能。同时，各危化生产、储存企业要全面贯彻落实省、市、区危险化学品三年行动计划关于“新入职涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平”的相关要求。

云南大为制氨有限公司“7.28”液氨泄露

事故调查组

2021年8月26日